Додаток 1

Місцева Асоціація органів місцевого самоврядування  “Асоціація учасницького розвитку громад” - виконавчий партнер у Миколаївській, Харківській та Кіровоградській областях  у межах проєкту Міжнародної організації з міграції (далі - МОМ)

СПЕЦИФІКАЦІЯ

до  участі в конкурсі  на закупівлю медичного обладнання  в рамках проєкту “Відновлення та посилення спроможностей громад (HREF)”  для громад Кіровоградської  областей

| Лот № | Найменування та опис послуги: | Од. Вим. | К-ть послуг | Деталізація специфікації: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Механічний операційний стіл | шт | 1 | Розміри стола 2070×550 мм Діапазон регулювання висоти 700-1000 мм Діапазон регулювання підголовника -90°/+45° Діапазон регулювання спинної секції -20°/+90° Ножна секція (вгору/вниз/вбоки) 15°/90°/90° Висота регулювання ниркового валику 160 мм Поздовжній зсув350 мм Бічний нахил (вліво/вправо) 15°/15° Тренделенбург/зворотний Тренделенбург 25°/-25° Максимальна вага пацієнта 200 кг Маса стола 250 кг Матрац- Піна з ефектом пам’яті Електроживлення 220 В, 50/60 Гц, 1.0 кВт Додаткові характеристики Сучасний і багатофункціональний операційний стіл, який можна застосувати для більшості загальних операцій грудної, черевної порожнини, гінекології та акушерства, ортопедичного відділення. Рентгенопрозора поверхня на 5 основних секцій. Підставка і ліжко з нержавіючої сталі. Тверді матеріали м'яких елементів легко миються і дезінфікуються. Стандартна комплектація: Анестезіологічна ширма - 1 шт. Підтримувач торса - 1 шт. Підтримувач плеча - 2 шт. Підтримувач руки - 2 шт. Підтримувач ноги - 2 шт. Підтримувач колін - 2 шт. Нирковий валик - 1 шт. Фіксуючі ремені - 1 компл. Піддон - 1 шт. Підставка для ніг - 2 шт. * Можливі опції: Фіксатор голови Ортопедична тракційна приставка Бокові підтримувачі рук Лоток для інструменту Хірургічний підтримувач руки Підставка для операцій на передміхуровій залозі |
| 2 | Лазер хірургічний діодний | шт | 1 | Довжина хвилі робочого лазерного випромінювання*: 1940 нм. Потужність робочого лазерного випромінювання (ступінчасте регулювання потужності від 1 Вт до максимального значення)**: 30 Вт. Довжина хвилі лазера-пілота: 660 нм. Потужність випромінювання лазера-пілота: 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0мВт. Тривалість випромінювання у режимі «НОРМА»: 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 10 с та безперервне випромінювання. Модуляція імпульсів випромінювання в режимі «ІМПУЛЬС»: Різноманітні комбінації тривалості імпульсу та паузи. Тривалість імпульсу – 10; 20; 30; 40; 50; 70; 100; 150; 200; 300; 400; 500; 700; 1000 мс. Тривалість паузи – 10; 20; 30; 40; 50; 70; 100; 150; 200; 300; 400; 500; 700; 1000 мс. Діаметр оптичного волокна: 300; 400; 600 мкм. Споживана потужність: 220В/600Вт. Габаритні розміри: 280х390х170 мм. Маса апарата (нетто): не більше 9 кг. |

Спеціальні умови:

1.  Ціна пропозиції має включати всі можливі витрати постачальника, у тому числі податки, збори, транспортні, пакувальні та інші супутні витрати.

2. Замовник залишає за собою право не викуповувати окремі позиції у переможця, якщо вони не відповідають технічним вимогам або характеристикам, визначеним у специфікації. У такому випадку відповідні позиції можуть бути передані учаснику, який запропонував наступну найнижчу ціну за цими позиціями.

3. Пропозиція має охоплювати повну кількості одиниць у межах одного лоту. У разі, якщо учасник подає неповну пропозицію за лотом, така пропозиція не розглядатиметься.

4. Просимо постачальників надавати свої пропозиції у форматі, максимально наближеному до наведеної технічної специфікації.

5. У вартість товару обов’язково має бути включена доставка до місця призначення в Олександрівську громаду Кіровоградської області. Точна адреса доставки буде повідомлена під час укладання Договору.

6. Всі товари, що поставляються повинні бути цілими, новими, такими, що не були у використанні в т.ч в якості демонстраційного зразка та не експонувалися на виставках, без пошкоджень заводської упаковки та її змісту, мати відповідне маркування.